# Cuidados com o botijão de gás

Prevenção

1. Manusear botijões de gás com cuidado, evitando que caiam ou sofram pancadas;

2. Os botijões devem ser guardados em locais limpos, ventilados, livres de óleo e graxa, protegidos contra chuva, sol, e outras fontes de calor;

3. Botijões de gás domésticos não devem ficar juntos do fogão. Precisam estar fora da casa e conectados com tubulações metálicas;

4. Caso o gás esteja instalado dentro de casa e ele vier a vazar, não risque fósforo e não acenda ou apague luzes. Chame os bombeiros (193) e se possível retire o botijão da sua casa. Abra as portas e janelas, corte a energia no relógio e fique longe do local onde o gás está vazando;

5. Ao instalar um novo botijão use espuma de sabão para testar se há vazamentos;

6. Jamais use fogo para tal propósito, mas lembre-se: o sabão não deve ser usado para vedar vazamentos;

7. Ao acender um forno de fogão, riscar primeiro o fósforo e abrir o gás depois;

Se a casa ficar desocupada por um período prolongado, feche o registro de gás.

Como proceder em caso de emergência:

Vazamento sem fogo:

1. Feche o registro de gás;

2. Afaste as pessoas do local;

3. Não acione interruptores de eletricidade;

4. Desligue a chave geral de eletricidade somente se ela estiver fora da residência;

5. Não fume nem acenda fósforos ou isqueiros;

6. Se ocorrer em ambiente fechado, abra portas e janelas;

7. Entre em contato com a empresa distribuidora de gás e, em casos mais graves, com o Corpo de Bombeiros (193).

Vazamento com fogo:

1. Se possível, feche o registro de gás;

2. Afaste as pessoas do local;

3. Desligue a chave geral da eletricidade;

4. Retire do local os materiais combustíveis que puder;

5. Chame o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).

Os componentes básicos para instalação do botijão de gás são:

Mangueira - Deve ser de plástico PVC transparente, com tarja amarela, gravação do código NBR 8613 e do prazo de validade e comprimento máximo 80cm.

Braçadeiras - Servem para fixar a mangueira no fogão e no regulador de pressão do botijão. Nunca use arame, esparadrapo ou outro material no lugar de braçadeiras.

Regulador de pressão - É a peça que controla a passagem do gás do botijão para a mangueira. No regulador deve constar a gravação do código NBR 8473 do INMETRO.

Botijão - Contém 13kg de gás de cozinha. É fabricado segundo norma da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - 8460.

Para sua segurança:

1. Compre gás apenas das empresas credenciadas;

2. Verifique o estado do botijão ao recebê-lo. Se houver dúvidas quanto ao seu peso ou qualidade, aproveite a presença do entregador e peça para trocá-lo;

3. O botijão não pode estar amassado, enferrujado ou apresentar qualquer outro tipo de danificação;

4. Nunca coloque os botijões em compartimentos fechados e sem ventilação(armários, gabinetes, vãos de escada, porões, entre outros);

5. Nunca instale o botijão próximo a ralos ou grelhas de escoamento de água. Por ser mais pesado que o ar, o gás pode se infiltrar em seu interior e explodir.

Antes de trocar o botijão, certifique-se de que:

- Todos os botões dos queimadores estão desligados;

- O local está bem ventilado e livre de qualquer tipo de fogo (vela, fósforos, isqueiros ou cigarros acesos).

Em seguida :

1. Feche o registro de gás;

2. Retire o lacre do botijão cheio;

3. Retire o regulador do botijão vazio;

4. Segure o bico do regulador na posição vertical e encaixe-o na válvula do botijão cheio;

5. Gire a borboleta do regulador para a direita, até ficar firme.

6. Use apenas as mãos para rosquear a borboleta do regulador; nunca utilize ferramentas. Evite incliná-lo, mantendo-o sempre na posição vertical;

7. Após a instalação do botijão, veja se há vazamento de gás aplicando espuma de sabão na junção do regulador com a válvula do botijão;

8. Acostume-se a acender o fósforo antes de girar o botão. Se você girar o botão primeiro, o gás começa a sair imediatamente, o que pode ser perigoso. Aproxime o fósforo aceso do queimador que vai ser usado.

Lembre-se:

1. Ao comprar o regulador de pressão e a mangueira, verifique se possuem a identificação do INMETRO (NBR) gravada. Não use outro tipo de material;

2. Ao sair de casa, feche o registro de gás e nunca deixe panela no fogo aceso;

3. Não permita que as crianças tenham acesso ao fogão;

4. Não coloque cortinas, panos de prato ou outros materiais que possam pegar fogo junto ao fogão ou sobre o botijão;

5. Não tente eliminar vazamento de maneira improvisada (com sabão, cera, entre outros).

Acesse o manual do uso do botijão de gás:

https://www.agenciapetrobras.com.br/upload/documentos/apresentacao_APq3FnGN4m.pdf

http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/